Мы специализируемся на продаже светотехнической продукции для объектов промышленного, коммерческого, административного, учебного, медицинского и прочего назначения.

Линейные светильники:

Длина                                           1; 1,5; 2 и 3 м

Ширина                                        51/102 мм

Высота                                          43 мм

Тип установки                             подвесной/накладной

Корпус                                          алюминиевый

Рассеиватель                                матовое/прозрачное стекло

Цвет корпуса                                белый, черный, любой цвет RAL

Срок службы                                100 000 часов

Цветовая температура                 5 000К (3 000, 4 000К под заказ)

Рабочий режим эксплуатации    от -40градусов до + 50 градусов

Напряжение                                 230В

Степень защиты                          IP40/ IP54/ IP65

Регулировка яркости                   DALI

Низковольтное исполнение        напряжение 9-52V

Модуль аварийного освещения 25W, 2 часа автономного освещения

Линейные светильники из алюминиевого профиля можно соединять в непрерывные прямые или ломанные линии, комбинировать несколько светильников с разными цветовыми температурами.

Подвесные кольцевые светильники:

Диаметр                                        от 800 мм до 1600 мм

Ширина                                        от 45 до 100 мм

Высота                                         от 40 до 90 мм

Тип установки                             подвесной/накладной

Корпус                                          алюминиевый/ПВХ

Рассеиватель                                матовое стекло

Цвет корпуса                                белый, черный, любой цвет RAL

Срок службы                                100 000 часов

Цветовая температура                 5 000К (3 000, 4 000К под заказ)

Рабочий режим эксплуатации    от -40градусов до + 50 градусов

Напряжение                                 230В

Степень защиты                          IP40/ IP54/ IP65

Декор                                            искусственная зелень

Регулировка яркости                   DALI

Низковольтное исполнение        напряжение 9-52V

Модуль аварийного освещения 25W, 2 часа автономного освещения

Кольцевой светильник используется в общественных помещениях, как элемент светового дизайна. Есть круглой, овальной, треугольной и зигзагообразной формы. Можно комбинировать с круговыми и линейными светильниками, декорировать искусственной зеленью.

Светильники полного свечения:

Форма                                           квадрат, круг, овал

Тип установки                             подвесной/накладной

Корпус                                          алюминиевый

Рассеиватель                                матовое стекло

Цвет корпуса                                белый, черный, любой цвет RAL

Срок службы                                100 000 часов

Цветовая температура                 5 000К (3 000, 4 000К под заказ)

Рабочий режим эксплуатации    от -40градусов до + 50 градусов

Напряжение                                 230В

Степень защиты                          IP40/ IP54/ IP65

Регулировка яркости                   DALI

Низковольтное исполнение        напряжение 9-52V

Модуль аварийного освещения 25W, 2 часа автономного освещения

Потолочные светильники типа «Грильято» и «Армстронг»:

Квадрат                                         595/590 мм

Прямоугольник                            Д 1200мм/Ш 150-180 мм

Высота                                          40 мм

Тип установки                             встраиваемый/накладной

Корпус                                          сталь

Рассеиватель                                микропризма/матовое стекло

Цвет корпуса                                белый

Срок службы                                100 000 часов

Цветовая температура                 5 000К (3 000, 4 000К под заказ)

Рабочий режим эксплуатации    от -40градусов до + 50 градусов

Напряжение                                 230В

Степень защиты                          IP40/ IP54/ IP65

Защита                                         стальная решетка

Регулировка яркости                   DALI

Низковольтное исполнение        напряжение 9-52V

Модуль аварийного освещения 25W, 2 часа автономного освещения

Есть модели встраиваемых квадратных (60х60х40) светильников с цельнометаллическим сварным корпусом, из оцинкованной листовой стали, покрытые полимерными красителями. Встраивается в подвесные потолки системы CLIP-IN.

Встраиваемые светильники для потолка «Грильято»:

Корпус изготовлен из пластика и алюминия, имеет выраженную юбку сверху для простого монтажа в ячейку потолка. Источник питания расположен вне корпуса и, как правило, один на несколько светильников. Светильник монтируется в ячейку Грильято.

Форма                                           квадрат

Габариты                                      от 35 до 185 мм

Высота                                         40 мм

Тип установки                             встраиваемый

Корпус                                          алюминиевый/ПВХ

Цвет корпуса                                белый

Мощность                                    5/8/10 W

Цветовая температура                 3 000/4 000/5 000 К

Степень защиты                          IP20/ IP40/ IP54

Индекс цветопередачи (CRI)     RA80

Регулировка яркости                  по протоколу DALI, 1-10V